Bitte füllen Sie folgendes Formular sorgfältig aus.	Nr. :

Bauherr:

Bauleitung:

Unternehmer:

Ort der Grabarbeite    Strasse:

Abschnitt:

Zweck der Grabarbeiten:

Verkehrsbeschränkung:	 ja	 nein

Baubeginn:	     		Bauzeit ca.:

Beilage (Pläne):

Verrechnung Belagsreparatur an:

Ort und Datum:		Der Gesuchsteller:

Bewilligung

Gestützt auf obiges Gesuch, die allg. Bedingungen für das Verlegen von Leitungen in öffentlichen Strassen gemäss Rückseite, sowie die nachfolgenden speziellen Auflagen, erteilen wir Ihnen die Bewilligung für Grabarbeiten in öffentlichem Grund.

- Signalisation:	(Koordination) In Absprache mit der Stadtpolizei, 044 789 74 00

- Ausführung koordinieren mit:

- Besondere Bestimmungen:

| Datum: |  | Für den Strasseneigentümer: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Stadt Wädenswil Planen und Bauen |
| Kopie an: - Leiter Tiefbau - Strassenmeister - Stadtpolizei per Mail - Feuerwehr |  | Tiefbau |
| Verrechnung am: |  |  |

ALLGEMEINE BEDINGUNGEN FÜR DAS VERLEGEN 
VON LEITUNGEN IN ÖFFENTLICHEN STRASSEN

Planen und Bauen

1.	Allgemeines

1.1	Bei Bedarf ist mit der Abteilung Planen und Bauen ein Zustandsprotokoll aufzunehmen.

2.	Ausführungsvorschriften

2.1	Für Grabarbeiten und Wiederinstandstellungen sind die Normblätter VSS SNV 640 535c und 640 538b mit folgenden Änderungen und Ergänzungen massgebend.

2.2	Die Wiederinstandstellung der Fundationsschicht hat in folgenden Oberbau-Stärken zu erfolgen:

Fahrbahn min. 70 cm, Trottoir min. 50 cm

Bei besonderen Verhältnissen (spez. Baugrund oder stabilisierter Koffer) bleiben weitere Weisungen der Abteilung Planen und Bauen vorbehalten.

2.3	Der Grabenaufbruch ist mit Kaltbelag abzudecken.

2.4	Der definitive Belag wird zu gegebener Zeit von der Stadt (Abteilung Planen und Bauen) zulasten des Gesuchstellers eingebaut.

2.5	Ca. 40 cm unter der Belagsoberkante, mindestens aber 20 cm über OK Leitung, ist ein Warnband aus Kunststoff auf die ganze Grabenlänge zu verlegen.

2.6	Abschlüsse dürfen nicht untergraben werden, sondern sind zu entfernen und nach dem verdichten der Grabenauffüllung neu zu versetzen.

2.7	Grenzzeichen und Vermessungspunkte dürfen ohne spezielle Bewilligung des Vermessungsamtes nicht entfernt werden.

3.	Verrechnung

3.1	Für die Verrechnung gelten die von der Abteilung Planen und Bauen festgesetzten Ansätze und Belagsstärken.

3.2	Für das Ausmass gilt die effektive Grabenbreite plus samt den beschädigten Belagsflächen gemessen, und zwar so, dass der Belagseinbau in grösseren, rechteckigen Flächen, nötigenfalls bis zur ganzen Fahrbahn- oder Trottoirbreite, erfolgen kann. Restflächen zwischen Belagsabschluss, Mittelfuge und Werksgräben 
gemäss SVN 640 535c.

3.3	Bei mangelhafter Ausführung der Grab- und Auffüllungsarbeiten wird die Stadt (Abteilung Planen und Bauen) ohne Rücksprache die Instandsetzung auf Rechnung des verantwortlichen Werkes oder Unternehmers veranlassen.

4.	Ausführung

4.1	Für die Signalisation der Baustelle ist die Norm SNV 640 886 massgebend, sie muss vorgängig mit der Stadtpolizei besprochen werden!

5.	Spezielle Bedingungen

5.1	Muss die bewilligte Leitung wegen Erweiterungs- oder Unterhaltsarbeiten an der Strasse oder aus anderen im öffentlichen Interesse der Stadt Wädenswil liegenden Gründen entfernt, versetzt oder sonstwie geändert werden, hat der Bewilligungsinhaber diese Massnahmen weisungsgemäss auf eigene Kosten ohne Anspruch auf Entschädigung vorzunehmen.
Für sämtliche Aufwendungen, die bei Veränderung oder Erweiterung der Strassenanlage oder bei Unterhalts- und Erneuerungsarbeiten an derselben durch das Bestehen der Leitung verursacht werden, hat der Bewilligungsinhaber aufzukommen.

Wädenswil, Januar 2017

Grabeninstandstellung (Graben-System-Querschnitt)

7

5

2

1

3

Grabenbreite

erstes Anschneiden

zweites Anschneiden

min.

15 cm

min. 80 cm

6

Fahrbahn

min. 70 cm

Trottoir

min. 50 cm

4

1	Deckbelag

2	Heissmischtragschicht

3	Provisorischer Belag ca. 5 cm (Kaltbelag)

4	Belagsanschnitt (zweites Mal nach Grabenauffüllung)

5	Ergänzung Fundationsschicht mit Kiessand I gemäss SNV 670 120d

6	Planum

7	Grabenauffüllung mit Kiessand I oder II sofern das anfallende Aushubmaterial nicht 
	der Norm entspricht